下面提供一套「真實場景確認」的方法，把你的模擬器從 synthetic 拉到 realistic / defensible。重點是：用真實服務的可觀測指標去校準 (calibrate) 與驗證 (validate) 你的 simulator，而不是宣稱它很像。

1) 真實性目標：你要證明模擬器「像什麼」

把真實性拆成 4 個層次（Reviewer 最買單）：

Workload realism：prompt/max_new 分佈、到達率、burstiness、長短混合

System realism：Prefill/Decode 分離、KV 成長、KV owner、VRAM 壓力

Network realism：edge↔cloud RTT/bw、背景利用率（default_util）

Outcome realism：P50/P95/P99、TPOT、migration bytes、stall time 的量級與趨勢

你不一定要「完全符合」，但要做到 同量級 + 同趨勢 + 可重現。

2) 真實場景設計：選 3 類 production-like trace（可公開、可重現）

A. 互動式聊天（客服/Chat）

特徵：短 prompt 多、max_new 中等、高併發 + burst、對 P99 極敏感

你對應：S1/S3（KV vs Load、phase ratio）

B. 長文生成（RAG/摘要/報告）

特徵：prompt 長、KV 大、decode 長度變化大

你對應：S2（prompt length）、S5（prefetch waste/stability）

C. Edge offloading（邊緣攝影機/工廠安防/農業多點）

特徵：edge decode 受限、edge↔cloud 網路高 RTT、offloading 非線性

你對應：S2_edge_cloud、S4（network scan）

這三類可以對外說：涵蓋「低延遲互動」「KV-heavy 長序列」「edge–cloud」三種主流推論型態。

3) 校準（Calibration）：用小規模真機量測餵給 simulator

這一步最關鍵：你不需要 production 數據也能做到很像。

3.1 GPU latency model 校準（你的 S6 必備）

對每種 GPU（A100/L40S/L4/4090/H100）做 microbenchmark：

固定模型與 batch 設定，量測：

prefill latency vs prompt_tokens

decode TPOT vs current_kv_tokens（或 total seq len）

擬合簡單解析式：

t_prefill = a*L + b

t_decode_per_token = c*kv_len + d 或 piecewise

把參數寫進 simulator 的 GPU profile（你已經有 latency model 概念）

Reviewer 友善句：

We calibrate per-GPU latency profiles using microbenchmarks and use the fitted model as the simulator’s service-time oracle.

3.2 Network cost 校準（S4 的可信度來源）

用 iperf3 + ping 或任何可復現工具量測：

edge↔cloud bw/RTT（5G、企業 VPN、校園網、跨機房）

background utilization（default_util）用 10–30% 的掃描表示忙碌程度

把量測結果映射到 scenario link：

bandwidth_Gbps、rtt_ms、default_util

4) 驗證（Validation）：三種層次的「真實性證據」

4.1 量級對齊（Magnitude）

挑 2–3 個配置（例如：edge-cloud、hetero GPU）用真機跑一小段 workload（20–50 requests）：

比較 simulator vs real：

P50/P95/P99（或至少 P95/P99）

migration bytes（若真機可觀測）

decode TPOT

你不需要完全吻合，但要同量級（例如誤差在 10–25% 內，或趨勢一致）。

4.2 趨勢對齊（Trend）

讓 reviewer 信的是「趨勢」：

prompt 長度↑ → migration bytes↑、P99↑（S2）

RTT↑/BW↓ → prefetch/overlap 效益區間改變（S4）

異質↑ → load-only 失效更嚴重（S6）

這是最好防守 “synthetic/unrealistic” 的方式：你不是硬對數字，而是對「因果趨勢」。

4.3 消融一致（Ablation consistency）

做 3 個開關對照：

strict vs relaxed network

prefetch on/off

overlap on/off

hysteresis sweep（S5）

你要看到跟直覺一致的結果：

network 差時 prefetch/overlap 才有意義

hysteresis 太小 → thrashing↑、waste↑、P99 反而差

5) 讓 reviewer 更難挑剔的「真實性 check-list」（可放 Appendix）

列出你模擬器支援的真實世界因素：

✅ Prefill/Decode 分離（role tags）

✅ KV 成長與 owner 狀態

✅ 異質 GPU latency profile（由 microbenchmark 校準）

✅ 網路 link bw/RTT + 背景利用率（default_util）

✅ migration cost、prefetch、overlap、hysteresis

✅ 指標：P99、stage CDF、migration bytes、stall time

然後加一句：

We intentionally focus on the scheduling layer and abstract away framework-specific optimizations (e.g., kernel fusion), while calibrating service times from real hardware to preserve decision-critical behaviors.

6) 一段可直接放在 paper 的 “Simulator realism” 段落（中文）

本研究之模擬器並非任意合成（toy）設定，而是以「可觀測的真實服務行為」為校準與驗證基準。我們首先以微基準量測（microbenchmark）建立各 GPU（A100/L40S/L4/4090/H100）在不同 prompt 長度與 KV 長度下的 prefill 與 decode 服務時間模型，作為模擬器的節點延遲 oracle。其次，我們以實際網路量測（bw/RTT）與背景利用率掃描來設定 edge–cloud 與 node-to-node link 參數。最後，我們在多個受控情境（S1–S6）中檢驗模擬結果是否呈現與真實系統一致的量級與趨勢：例如 prompt 變長導致 KV 遷移成本上升、網路條件惡化時 prefetch/overlap 才出現有效區間、以及異質 GPU 下 load-only routing 的 tail latency 失效等。上述校準與多層次驗證使模擬器保留排程決策所需的關鍵因果結構，足以支撐本研究對 KV-aware scheduling 的系統性分析。